ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σάββατο  15 Ιουνίου 2019

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α – Σωστό

β – Σωστό

γ – Λάθος

δ – Σωστό

ε – Λάθος

Α2.

1 – γ

2 – δ

3 – β

4 – ε

5 – στ

ΘΕΜΑ Β

Β1.

Ο ρόλος της αντλίας λαδιού είναι να αναρροφά λάδι από την ελαιολεκάνη (κάρτερ) και να το στέλνει μέσω των σωληνώσεων με πίεση 2-4 ατμοσφαιρών στα τριβόμενα μέρη του κινητήρα.

Η αντλία λαδιού παίρνει κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα με οδοντωτούς τροχούς ή από το στροφαλοφόρο άξονα.

Τύποι αντλιών:

1.  Αντλία λαδιού με οδοντωτούς τροχούς (γραναζωτή)

2.  Αντλία λαδιού με στροφείς (λοβούς)

Β2.

Τα είδη των φίλτρων είναι:

- Φίλτρο που έχει σαν στοιχείο καθαρισμού μια στήλη από λεπτούς ελασμάτινους δίσκους

- Φίλτρο που έχει σαν στοιχείο καθαρισμού ειδικό χαρτί

- Φίλτρο φυγοκεντρικού τύπου

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

Πλεονεκτήματα κραμάτων αλουμινίου ως υλικό κατασκευής των εμβόλων:

- Έχουν μικρότερο βάρος (50-60%)

- Έχουν μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα και γι αυτό ψύχονται καλύτερα

- Παρουσιάζουν μικρή τάση στο σχηματισμό ανθρακωμάτων πάνω στην κεφαλή

Μειονεκτήματα κραμάτων αλουμινίου ως υλικό κατασκευής των εμβόλων:

- Παρουσιάζουν μεγαλύτερο συντελεστή διαστολής και γι αυτό απαιτείται μεγαλύτερη ανοχή στη συναρμογή τους με τον κύλινδρο

- Έχουν μικρότερη αντοχή

Γ2.

Τα είδη των μπεκ από πλευράς κατασκευής είναι:

- Μπεκ κάθετης ή πλευρικής τροφοδοσίας βενζίνης

- Μπεκ με βαλβίδα ανοίγματος που έχει σχήμα 1. Βελόνας 2. Κώνου 3. Επίπεδο

- Μπεκ χαμηλής ή υψηλής ηλεκτρικής αντίστασης

- Μπεκ με ολόσωμη ή διαιρούμενη δέσμη ψεκασμού

Για να επιλέξουμε το κατάλληλο μπεκ θα πρέπει να γνωρίζουμε:

- Την πίεση ψεκασμού

- Την ποσότητα ψεκαζόμενου καυσίμου σε cm3/min

- Τη γωνία ψεκασμού που ορίζει ο κατασκευαστής

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

Από τον τύπο της ισχύος της μηχανής θα υπολογίσουμε το έργο που παράγει η μηχανή

P=Wt⇔W=P*t⇔2400W*10sec⇔W=24000N*m

Στη συνέχεια από τον τύπο του έργου θα υπολογίζουμε το βάρος του σώματος

W=B*h⇔B=Wh⇔B=240003⇔B=8000N

Τέλος θα υπολογίσουμε τη μάζα του σώματος από τον τύπο

B=m*g⇔m=Bg⇔m=800010⇔m=800Kg

Δ2.

Από το εμβαδό της διατομής του κυλίνδρου θα υπολογίσουμε την εσωτερική διάμετρο του κυλίνδρου

E=π*d24⇔d=4*Eπ⇔d=4*3143,14⇔d=20cm

Από τη σχέση συμπίεσης θα βρούμε τον συνολικό όγκο του κυλίνδρου

λ=VVσυμπ⇔10,42=V100⇔V=10,42*100⇔V=1042cm3

Τον κυλινδρισμό του κυλίνδρου θα τον υπολογίσουμε από τον τύπο

V=Vκυλ+Vσυμπ⇔Vκυλ=V-Vσυμπ⇔Vκυλ=1042cm3-100cm3⇔Vκυλ=942cm3

Άρα τη διαδρομή του εμβόλου θα την υπολογίσουμε από τον τύπο

Vκυλ=Ε*l⇔l=VκυλE⇔l=942314⇔l=3cm